LED显示屏常见故障及简单处理

单双色

某个单元红（或绿）常亮

1、连接这个单元的数据线有问题

2、对应的转接板有问题

3、某块单元板故障 ---1、重新插一下数据线，注意方向

2、换一个数据线

3、更换转接板

通讯不正常

1、软件是否设置是否正确

2、通讯线是否连通

2、重新进行设置。

整屏横向隔几行亮，

隔几行不亮网线没有插好把网线插好

大屏显示正常，计算机黑屏计算机设置不对重新设置

前几屏信息正常，后几屏不正常

1、屏的容量有限，发的信息太多

2、存储器件没有擦除 ---1、重新发送，减去一些不必要的信息

2、重新发送信息，但字体缺笔划做的信息大小和屏的大小不一致重新做信息，大小要设置的和屏的大小一致

整屏不亮（黑屏）

1、检测电源是否通电。

2、检测通讯线是否接通，有无接错。（同步屏）

3、同步屏检测发送卡和接收卡通讯绿灯有无闪烁。

4、电脑显示器是否保护，或者显示屏显示领域是黑色或纯蓝。（同步屏）

整块单元板不亮（黑屏）

1、连续几块板横方向不亮，检查正常单元板与异常单元板之间的排线连接是否接通；或者芯片245是否正常。

2、连续几块板纵方向不亮，检查此列电源供电是否正常。

单元板上行不亮

1、查行脚与4953输出脚是否有通。

2、查138是否正常。

3、查4953是否发烫或者烧毁。

4、查4953是否有高电平。

5、查138与4953控制脚是否有通。

单元板不亮

1、查595是否正常。

2、查上下模块对应通脚是否接通。

3、查595输出脚到模块脚是否有通。

单元板缺色

1、查245 R.G数据是否有输出。

2、查正常的595输出脚与异常的595输入脚是否有通。

全彩色

整板不亮

1、检查供电电源与信号线是否连接。

2、检查测试卡是否以识别接口。

3、检测74HC245有无虚焊短路，245上对应的使能（EN）信号输入输出脚是否虚焊或短路到其它线路。

注：主要检查电源与使能（EN）信号。

在点斜扫描时，规律性的隔行不亮显示画面重叠

1、检查A、B、C、D信号输入口到245之间是否有断线或虚焊、短路。

2、检测245对应的A、B、C、D输出端与138之间是否断路或虚焊、短路。

3、检测A、B、C、D各信号之间是否短路或某信号与地短路。

注：主要检测ABCD行信号。

全亮时有一行或几行不亮

1、检测138到4953之间的线路是否断路或虚焊、短路。

在行扫描时，两行或几行（一般是2的倍数,有规律性的）同时点亮

1、检测A、B、C、D各信号之间是否短路。

2、检测4953输出端是否与其它输出端短路。

全亮时有单点或多点（无规律的）不亮

1、找到该模块对应的控制脚测量是否与本行短路。

2、更换模块或单灯。

全亮时有一列或几列不亮

1、在模块上找到控制该列的引脚，测是否与驱动IC输出端连接。

有单点或单列高亮，或整行高亮，并且不受控

1、检查该列是否与电源地短路。

2、检测该行是否与电源正极短路。

3、更换其驱动IC。

显示混乱，但输出到下一块板的信号正常

1、检测245对应的STB锁存输出端与驱动IC的锁存端是否连接或信号被短路到其它线路。

显示混乱，输出不正常

1、检测时钟CLK锁存STB信号是否短路。

2、检测245的时钟CLK是否有输入输出。

3、检测时钟信号是否短路到其它线路。

注：主要检测时钟与锁存信号。

显示缺色

1、检测245的该颜色的数据端是否有输入输出。

2、检测该颜色的数据信号是否短路到其它线路。

3、检测该颜色的驱动IC之间的级连数据口是否有断路或短路、虚焊。

注：可使用电压检测法较容易找到问题，检测数据口的电压与正常的是否不同，确定故障区域。

输出有问题

1、检测输出接口到信号输出IC的线路是否连接或短路。

2、检测输出口的时钟锁存信号是否正常。

3、检测最后一个驱动IC之间的级连输出数据口是否与输出接口的数据口连接或是否短路。

4、输出的信号是否有相互短路的或有短路到地的。

5、检查输出的排线是否良好。

LED显示屏常见故障及排除方法：
一、LED显示屏无信号输出，原因是控制卡电压不正常，扁平电缆插接方向不正确，发送、接收卡、检查后，将电压调至正常值，卡的问题，更换。
二、LED显示屏整屏抖现象，一种是控制卡，多媒体卡地址不对，重新调整或更换。另一种，如整屏有轻微抖动现象，是由于显示屏电源功率不足，可测量电源是否正常，如果电源电压低于190V，请调至正常，如电源电压异常，请与本公司联系。
三、LED显示屏全屏亮线，原因是微机死机或断电，重新启动微机。
四、 局部显示板不亮，而其后均为一条长亮线，原因是向该板提供＋5Ｖ电源的开关电源没有输出，即电源故障，可先关闭屏幕，测量＋5Ｖ电源与0Ｖ之间是否短路。（正常为15Ω左右，低于12Ω可以为短路，如果短路查找短路所在，如果阴值正常，说明该电源已损坏，须更换之。
五、 显示单元两行不亮，原因是集成块HC245不正常，须检查更换。
六、 如果开屏瞬间计算机掉电原因是电源功率不足，且计算机与LED显示屏所用为同一路，因些建议用户显示屏单用一路电源，以免对计算机产生电干扰。